МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій

Лабораторна робота 2

з «Антенні пристрої»

(назва дисципліні)

на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ДИРЕКТОРНОЇ АНТЕНИ»

Варіант 9

Виконав: студент 3 курсу групи № 526ст

напряму підготовки (спеціальності)

172 Телекомунікації та радіотехніка

(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

Чернецький Денис

(ім’я та прізвище студента)

Прийняв: к.т.н., доцент

КОЖЕМЯКІНА Надія

(посада, науковий ступінь, прізвище та ініціалі)

Національна шкала: __________

Кількість балів: __________

Харків – 2026

Мета заняття: Розрахувати та побудувати графіки нормованих діаграм спрямованості (ДС) директорної антени в площинах E та H за вхідними даними. Оцінити спрямованість антени за шириною головної пелюстки на рівні 0,707 та визначити рівень бокових пелюсток.

Вихідні дані до розрахунку:

Варіант 9: f = 580 МГц, N = 8

Рисунок 1- Нормована ДС у площині E

Директорна антена – лінійна решітка елементів, у якій спрямованість формується сумою випромінювань з фазовими зсувами. Нормовану ДС будують у передній напівплощині θ ∈ [−90°, +90°]. Спрямованість оцінюють за шириною головного пелюстка на рівні 0,707, а рівень бокових пелюсток – за найбільшим локальним максимумом поза головним пелюстком. Це дає уявлення про напрям випромінювання та якість ДС у площинах E і H.

Хід роботи:

Роботу виконували за допомогою мови програмування Python.

Для початку роботи розрахували такі параметри як:

- Обчислено довжину хвилі: λ = c / f = 0,517241 м.

- ізотропні елементи, рівномірне збудження, крок d = λ/2 = 0,258621 м, директорний режим β = −k·d.

- Побудовано нормовану ДС за формулою масиву AF(θ) = |Σ exp(j·n·ψ)|, де ψ = k·d·cos(θ) + β.

Ці параметри знадобляться для подальших розрахунків.

Розрахунок у площині Н:

Нормована ДС у площині H (горизонтальна площина) для директорної антени визначається через нормований масив випромінювання. При рівномірному збудженні елементів:

AFθ=n=0N-1ej,nψ, ψ=kdcosθ+β

Де k=2πλ,λ=cf,d=λ/2,β=-kd,N=8

ДС обчислюється через масив AF(θ) і нормується на максимум,

рівень 0,707 та бокові пелюстки знаходяться чисельно (перетини та локальні максимуми),

реалізація виконана на Python.

Розрахунок у площині Е:

Нормована ДС у площині E (вертикальна площина) для директорної антени визначається через нормований масив випромінювання:

AFθ=n=0N-1ej,nψ, ψ=kdcosθ+β

FEθ=AFθAFmax

ля знаходження точок мінімуму, максимуму та точки половинної потужності використали метод описаний раніше. Отримали:

де k=2πλ,λ=cf,d=λ/2,β=-kd,N=8

Далі чисельно визначаються точки рівня 0,707 (половинна потужність) та максимальні бокові пелюстки.

Результат:

Оформили всі ці формули у вигляді Python коду та побудували графіки у декартовій та полярній системах координат:

Рисунок 2 – Нормована ДС у площині Е

Висновки:

Розрахували та побудували графіки нормованих ДС директорної антени в площинах E та H за вхідними даними. Оцінили спрямованість за шириною головної пелюстки на рівні 0,707: 54,633°. Рівень максимального бокового пелюстка склав −12,80 dB.